DLP大屏幕系统的保养

为了保证投影机的正常工作，定时的检查和保养是必不可少的。但是投影机是一种精密电子产品，它集机械、光学、液晶、电子电路技术于一体，因此在使用中要从以下几个方面加以注意（以DDX系列投影机为例）：

1.光学系统

为保证光学镜头的正常工作，应注意保持使用环境的防尘和通风散热，我们目前使用的投影机分辨率已达1024X768或800X600，也就是说每个像素只有0.02mm,灰尘颗粒足够把它阻挡。而由于投影机DLP板充分散热一般都有专门的风扇以每分钟几十升空气的流量对其进行送风冷却，高速气流经过滤尘网后还有可能夹带微小尘粒，它们相互磨擦产生静电而吸附于散热系统中，这将对投影画面产生影响。因此，在投影机使用环境中防尘非常重要，一定要严禁吸烟，因烟尘微粒更容易吸附在光学系统中。因此要经常或定期清洗进风口处的滤尘网。

2.灯源部分

目前，大部分投影机采用UHP灯泡，投影机在运行过程中，有大量的热量产生，因此，在开机状态下严禁震动，搬移投影机，防止灯泡炸裂，停止使用后不能马上断开电源，要让机器散热完成后自动停机，在机器散热状态断电造成的损坏是投影机最常见的返修原因之一。另外，减少开关机次数对灯泡寿命有益。

3.电路部分

严禁带电插拔电缆，信号源与投影机电源最好同时接地。

这是由于当投影机与信号源（如PC机）连接的是不同电源时，两零线之间可能存在较高的电位差。当用户带电插拔信号线或其他电路时，会在插头插座之间发生打火现象，损坏信号输入电路，由此造成严重后果。

投影机在使用时，有些用户要求信号源和投影机之间有较大距离，如高速监控系统，这时相应信号电缆必须延长。由此会造成输入投影机的信号发生衰减，投影出的画面会发生模糊拖尾甚至抖动的现象。这不是投影机发生故障，也不会损坏机器。解决这个问题的最好办法是在信号源后加装一个信号放大器，可以保证信号传输20米以上而没问题。

4.机械部分

- 机器的移动要十分注意轻拿轻放，运输注意包装防震，严防强烈的冲撞、挤压和震动。因为强震能造成分色轮的偏移，影响放映时颜色的会聚，出现RGB颜色不重合的现象，而光学系统中的透镜，反射镜也会产生变形或损坏，影响图像投影效果，而变焦镜头在冲击下会使轨道损坏，造成镜头卡死，甚至镜头破裂无法使用。

- 切勿使用有机溶剂或挥发性溶剂，否则引起设备上的保护屏剥落或老化。

- 机器工作时，不要有物体挡住通风风扇。

- 请不要轻易拆卸整机后盖，因机箱中有高压，小心触电。

- 不可有任何金属或易燃物从任何（通风孔等）插入或掉入本设备中，否则会导致火灾或触电事故。

- 用户不可自行维修和打开机体，内部电缆零件更换尽量使用原配件。

- 如果橡胶或塑胶制品附在投影单元玻璃屏幕表面上一段时间后，投影设备会留下污点，从而影响画面的色泽。

- 当玻璃屏幕表面有积尘时，在系统关机切断电源后，小心的用干净的软布轻轻地擦拭显示屏幕，因为显示屏幕表面很容易被擦伤，所以不可用坚硬的劣质的东西擦拭显示屏幕表面，更不可乱用化学清洁剂。

5．电源部分

- 使用后，先使投影机冷却 。

- 电源开关的开/关动作时间间隔务必大于40秒，否则灯泡可能无法点亮。

- 投影机使用时，如发现异常情况，先拔掉电源 。

- 注意电源电压的标称值，机器的地线和电源极性 。

- 在切断电源拔出插头时，不可拉拔电源线，确定抓住插头拔出切断电源，如果拉拔电源线，可能损坏电源线，并引发火灾或者说触电事故。

- 不可用湿手去插/拔电源，否则会导致触电事故。

- 如果有灰尘和污垢沉积在电源插头的簧片上，请擦干净插头上的污物，否则会由于电源插头的绝缘能力降低而引发火灾。

- 在切断电源并拔出插头后进行维修，否则可能会有触电危险。

- 如果设备被放置很长时间了再用，请先清理里面的灰尘，否则可能会引起火灾或触电事故。

- 当设备长期放置不用时，为确保安全，务必切断电源拔出插头。

- 如果是用遥控来切断电源时，设备仍处在待机状态，请注意防火防电。

6．使用环境

- 投影机使用时要远离水或潮湿的地方，否则可能引发触电或火灾，而且显示屏幕也可能碎裂。

- 投影机使用需远离热源（如发热器等），如果设备内的温度升高，可能会导致火灾的发生。

- 不可将本设备裸置在风或雨中，否则显示幕会被风吹落而发生意外，雨水会引起火灾或触电事故发生。

- 不可将本设备裸置在油烟、蒸汽、灰尘多环境中，否则可能引发火灾或触电事故。

- 不就在室外使用本设备，本设备完全按照室内使用来设计，室外使用会导致火灾或触电事故的发生。

以上以LK系列投影机为例介绍了一些投影机使用中的要点，用户切不可擅自开机检查，机器内没有用户可自行维护的部件，并且投影机内的高压器件有可能对人身造成严重伤害。任何维护与保养应由熟悉有关本设备必要防范措施的人员来进行。

注意：

- 当设备中有烟雾或特殊气味出来时，立即将电源开关切至关闭状态，并将电源插头拔出，在确定烟雾停止后，联系供应厂商来修理。

- 当有水或者其他外来物质进入本设备内，立即将电源开关切至关闭状态，并将电源插头拔出，联系供应厂商来修理。

- 当设备倒下或箱体摔坏，立即将电源开关切至关闭状态，并将电源插头拔出，联系供应厂商来修理。

七、售后服务：

电 话：0574-87233009  87233209。

传 真：0574-87233209-805