DLP大屏幕故障判断流程

| 故障 |  | 现象 |  |  | 检查 |  |  |  | 故障原因及排除 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑屏 | 全黑 | 屏幕有无 No Signal字样？ |  | 有 | 检查矩阵等前级信号处理设备 （图3、4） |  |  |  | 信号源故障 |
|  |  |  |  | 无 | 检查供电系统或继续检查 |  |  |  | 供电故障 |
|  | 单个屏幕 | 查看面板上各L E D灯状态（图1） | 1．指示灯（总电源）熄灭 | 是 | 市电 检查 |  | 1．检查电源插座是否正常 |  | 更换电源插座 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2．检查电源线在市电插座中是否接插牢靠,无松动现象 |  | 重新插接电源线或更换插座/线 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3．该台投影机的电源线是否与前级投影机的电源输出口接插牢靠 |  | 重新插接电源线或更换 |
|  |  |  |  |  | 开关 检查 |  | 4．检查投影机内电源开关是否正常 |  | 更换开关 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5．检查电源开关连线是否良好 |  | 重新连接电源开关线或更换 |
|  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2．指示灯亮，指示灯1、2、3熄灭 | 是 | 1．检查大电源输入端电压是否正确稳定（图21） |  |  |  | 排除方法同上 |
|  |  |  |  |  | 2．检查电源输入端是否插接到位，是否过松或可摇动 |  |  |  | 重新插接或更换电线 |
|  |  |  |  |  | 3．检查大电源的输出是否正常，有无个别输出无电压或输出超出范围 |  |  |  | 更换大电源 |
|  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3．指示灯、指示灯1亮，指示灯1为橙色且闪烁，指示灯2、3熄灭 | 是 | - 检查RGB板是否正常（图19） |  |  |  | 更换RGB板 |
|  |  |  |  |  | - 检查视频板是否正常（图20） |  |  |  | 更换视频板 |
|  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4．指示灯、指示灯1亮，指示灯2为闪烁，指示灯3熄灭 | 是 | 风扇 检查 |  |  | 1．检查RGB板上的风扇接口输出电压是否正常 | 更换RGB板 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2．检查接口和风扇电线是否连接过松或可摇动 | 重新接插 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．检查各风扇是否正常 | 更换对应风扇 |
|  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5．指示灯、指示灯1、指示灯2正常，指示灯3熄灭 | 是 | 1．检查灯泡接线是否过松或可摇动（图22） |  |  |  | 重新插接灯泡电源线 |
|  |  |  |  |  | 2．检查灯泡是否完好（图23） |  |  |  | 更换灯泡 |
|  |  |  |  |  | 3．检查分色轮接线是否正常 |  |  |  | 重新接线 |
|  |  |  |  |  | 4．检查分色轮是否完好（图25） |  |  |  | 更换分色轮 |
|  |  |  |  |  | 5．检查TI板接线是否正常 |  |  |  | 重新接茬连线 |
|  |  |  |  |  | 6．检查TI板是否完好（图18） |  |  |  | 更换TI板 |
|  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6．指示灯、指示灯1、2、3正常 | 是 | 1．或遥控器切换显示模式检查投影机是否死机 |  |  |  | Reset投影机或直接开关机器 |
|  |  |  |  |  | 2．RGB模式下，是否因分辨率过高或刷新率过大，导致中间器件失效 |  |  |  | 更改PC机的分辨率及刷新率至合适范围 |
|  |  |  |  |  | 3．RGB模式下，检查H/V是否连接正常 |  |  |  | 重新连接H/V端及接地 |
|  |  |  |  |  | 4．视频模式下，检查信号是否是否正常 |  |  |  | 重新连接信号 |
|  |  |  |  |  | 5．DVI模式下，检查显卡输出是否正常 |  |  |  | 重装驱动或更换显卡 |
|  |  |  |  |  | 结束检查，速与设备供应商联系 |  |  |  |  |
| 控制问题 | 单屏切换 | 在调用、拖拉使用时，能切换图像模式，不能改变对应输入输出信号 |  |  | 1．检查矩阵是否死机，检查矩阵LOCK按上或“远程控制”有没有按上 |  |  |  | 重启矩阵或按矩阵使用说明设置 |
|  |  |  |  |  | 2．检查与232线连接相关的部件，用串口测试程序检测 |  |  |  | 重新接插232线或更换对应部件 |
|  |  |  |  |  | 3．检查投影机是否死机 |  |  |  | 重启投影机 |
|  |  |  |  |  | 4．检查ID地址是否丢失（图26） |  |  |  | 用遥控器重新设置ID地址 |
|  | 全屏切换 | 通过不能对大屏幕进行任何切换 |  |  | - 检查软件是否开了两个 |  |  |  | 关闭后打开的软件 |
|  |  |  |  |  | - 检查控制电脑与大屏幕之间的RS232线是否连通 |  |  |  | 重新接插232线 |
|  |  |  |  |  | - 检查在中勾了远程网络控制方式而导致控制端口丢失 |  |  |  | 启动时去掉该选项 |
|  |  |  |  |  | - 检查各投影机是否处于OSD模式 |  |  |  | 用退出OSD模式 |
| 图像 闪烁 |  | 图像亮暗不停变化 |  |  | - 检查分色轮有无破损 |  |  |  | 更换分色轮 |
|  |  |  |  |  | - 检查分色轮是否积灰 |  |  |  | 清理分色轮及探头积灰 |
|  |  |  |  |  | - 检查灯泡接触是否良好 |  |  |  | 交换灯泡 |
| 图像 翻滚 |  | 1．是否纵向翻滚 |  |  | 是 | 检查场同步情况 |  |  | 调整输入信号的场同步参数 |
|  |  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |
|  |  | 2．侧向翻滚 |  |  | 是 | 检查行同步情况 |  |  | 调整输入信号的行同步参数 |
|  |  |  |  |  | 否 | 继续检查 |  |  |  |
|  |  | 3．黑屏翻转，不停重复 |  |  | 1．检查色轮是否积灰 |  |  |  | 清洁分色轮 |
|  |  |  |  |  | 2．检查RGB板是否损坏 |  |  |  | 更换RGB板 |
|  |  |  |  |  | 3．检查灯泡是否正常 |  |  |  | 重新接插灯泡 |
|  |  | 4．视频图像翻转 |  |  | 检查输入的视频制式（图象处理器中开窗时出现）是否与设定的参数不合 |  |  |  | 更改视频窗属性中的视频制式 |
| 自动 重启及其它 |  | 1．正常关机后偶尔会自动重启， |  |  | 检查房间内的照明情况 |  |  |  | 将投影机的遥控感应器卸下 |
|  |  | 2．图像大小偶发性自动变化 |  |  | 检查房间内的照明情况 |  |  |  | 将投影机的遥控感应器卸下 |
|  |  | 3．反复重启 |  |  | 检查灯泡与光导管间的玻璃是否完好（图24） |  |  |  | 重新安装隔热玻璃 |
| 屏幕 偏暗 |  | 屏幕图像很暗 |  |  | 1．检查灯泡是否已接近使用寿命 |  |  |  | 更换灯泡 |
|  |  |  |  |  | 2．检查中软件设置参数是否过低 |  |  |  | 更改软件参数 |
|  |  |  |  |  | 3．检查光通路中衰减是否过大 |  |  |  | 擦拭镜头、屏幕及光通路 |
| 图像缺条 |  | 屏幕可以显示图像，但所有模式下均有黑/白条纹 |  |  | DMD芯片接触故障（图11） |  |  |  | 重装TI板上的DMD芯片或予以更换 |
| 花屏 |  | 1.色阶减少 |  |  | 检查分色轮积灰情况 |  |  |  | 清洁或更换分色轮 |
|  |  | 2.芝麻点 |  |  | 检查TI板情况 （图18） |  |  |  | 更换DMD芯片 |
|  |  | 3.出现班驳的杂色 |  |  | 图像处理器显卡故障 |  |  |  | 重新安装显卡驱动或更换显卡 |
| 缺色 |  | 显示RGB时，图像明显缺少红绿蓝中的一种或两种 |  |  | 检查所有与RGB有关的接口、器件及线缆 |  |  |  | 重新插接或更换相应部件 |
| 拼接错位 |  | 拼接错位不属于故障现象，详细调试方法烦请参看相应的及IPW系列图像处理器说明书 |  |  |  |  |  |  |  |